รายงาน

Final Term Project

User Equilibrium: Sioux Falls Network

1. บทนำ

เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่หนึ่ง ระบบการเดินทางในพื้นที่นั้นๆจะได้รับผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของประชากรทุกๆ ปี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางในพื้นที่นั้นๆ อาจไม่พร้อมที่จะรองรับการเดินทางที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการเดินทาง เช่น ปัญหาจราจรติดขัด สาเหตุเกิดจากถนนภายในพื้นที่นั้นไม่เพียงพอต่อปริมาณการเดินทางที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีรูปแบบการเดินทางเดียวกัน เช่น การใช้รถยนต์อย่างเดียว เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การวางแผนในการพัฒนาระบบขนส่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถรองรับการเดินทางของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit; LRT lane) และ เส้นทางสำหรับรถจักรยาน (Bike lane) เป็นหนึ่งในวิธีที่น่าสนใจที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง ลดปัญหาจราจรติดขัด รวมถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้นการวางแผนและ การสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit; LRT lane) และ เส้นทางสำหรับรถจักรยาน (Bike lane) จึงเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการเดินทางในพื้นที่ที่มีการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเพื่อออกแบบการสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit; LRT lane) และเส้นทางสำหรับรถจักรยาน (Bike lane) เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์เป็นหลักในการเดินทางเท่านั้น ในระบบการเดินทางในเครือข่ายถนนในเมือง Sioux Falls ในรัฐเซาท์ดาโคตาของสหรัฐอเมริกา จากภาพที่ 1 ที่ประกอบด้วยจุดสังเกต (Node) 24 จุดที่เชื่อมโยงด้วยเส้นทาง (Link) เพื่อการเดินทาง 76 เส้นทาง การออกแบบเส้นทางใหม่สำหรับรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit; LRT lane) และรถจักรยาน (Bike lane) ในเส้นทางที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย โดยไม่จำกัดเพียงการใช้รถยนต์เท่านั้น การเลือกประเภทของยานพาหนะในการเดินทางมีผลต่อเวลาและค่าใช้จ่าย ดังนั้นการคำนวณด้วย Modal Split จะช่วยให้เราทราบสัดส่วนของการเดินทางด้วยยานพาหนะต่าง ๆ และจากนั้นสามารถเลือกเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดด้วยการใช้ Shortest Path Algorithm และคำนวณปริมาณการเดินทางที่สมดุลด้วย Flank-Wolfe Algorithm ตลอดจนการเดินทางตามเส้นทางที่เลือก จากจุดเริ่มต้น (Origin, O) ไปยังจุดหมาย (Destination, D) หรือคู่ O-D ในแต่ละการเดินทางที่วางแผนไว้ในระบบนี้ โดยการศึกษานี้จะคำนวณเปรียบเทียบระยะเวลาการเดินทางที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งเป็นผลรวมของระยะเวลาการเดินทางที่เกิดขึ้นในแต่ละ link ระหว่าง Sioux Falls Network ที่ไม่ได้มีการออกแบบเส้นทางสำหรับสำหรับรถไฟฟ้ารางเบาและรถจักรยาน (Do nothing) และระหว่าง Sioux Falls Network ที่มีการออกแบบเส้นทางสำหรับสำหรับรถไฟฟ้ารางเบาและรถจักรยาน (With Project) ตลอดระยะเวลา 30 ปี และเปรียบเทียบความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วย Net Present Value, IRR และ B/C   การวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเสริมสร้างระบบการเดินทางที่ยั่งยืนและมีความหลากหลายในการเลือกการเดินทางในชุมชน

ภาพที่ 1 เครือข่ายถนนในเมือง Sioux Falls ในรัฐเซาท์ดาโคตาของสหรัฐอเมริกา 
ประกอบด้วยจุดสังเกต (Node) เชื่อมโยงด้วยเส้นทาง (Link)

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1) Modal Split  เป็นทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสัดส่วนของการใช้งานยานพาหนะต่าง ๆ ในการเดินทางของประชากรในพื้นที่หนึ่ง ๆ โดย Modal Split จะช่วยให้เราเข้าใจถึงแนวโน้มและการกระจายของการใช้งานยานพาหนะต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงรถยนต์ส่วนตัว รถไฟฟ้า รถบัส รถจักรยาน และการเดินเท้า โดยปกติแล้ว Modal Split จะถูกแบ่งเป็นร้อยละของการใช้งานแต่ละประเภทของยานพาหนะในการเดินทางในพื้นที่ที่เราสนใจ เช่น ร้อยละของผู้โดยสารที่ใช้รถไฟฟ้า เปรียบเทียบกับร้อยละของผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือร้อยละของผู้ใช้รถจักรยานเปรียบเทียบกับผู้ใช้รถบัส ดังภาพที่ 2 การคำนวณ Modal Split มักจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจการเดินทางหรือการสำรวจการเดินทางของประชากรในพื้นที่นั้น เพื่อทราบถึงแนวโน้มและรูปแบบการใช้งานยานพาหนะในชุมชนหรือเขตพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้วางแผนการขนส่งสามารถวางแผนและปรับปรุงระบบการขนส่งให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการในพื้นที่นั้น ๆ อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งต่าง ๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงใน Modal Split และการเลือกใช้ยานพาหนะในอนาคตได้ด้วย การคำนวณ Modal Split เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญในการวางแผนและพัฒนาระบบการขนส่งในพื้นที่นั้น ๆ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารและผู้วิจัยสามารถทำนายแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในการใช้งานยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 2 Modal Split แบ่งเป็นร้อยละของการใช้งานแต่ละประเภทของยานพาหนะในการเดินทางในพื้นที่ที่เราสนใจ

2.2) Shortest Path Algorithm เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดระหว่างจุดสองจุดในกราฟ (graph) โดยที่นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มักใช้ทฤษฎีดังกล่าวในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางที่สั้นที่สุด โดยมักนำมาใช้ในหลายๆ แวดวง เช่น ในระบบเชิงกราฟ (graph theory), การจราจร, การค้นหาเส้นทางในระบบขนส่ง, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, และในงานที่เกี่ยวกับวิทยาการจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) โดยวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Dijkstra's Algorithm ซึ่งพัฒนาโดยโปรแกรมเมอร์ชาวเนเธอร์แลนด์ชื่อ Edsger W. Dijkstra ในปี ค.ศ. 1956 วิธีการนี้ใช้หลักการของความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและค่าน้ำหนักของเส้นทางในกราฟ เพื่อหาเส้นทางที่สั้นที่สุดระหว่างจุดสองจุดในกราฟ

2.3) Flank-Wolfe Algorithm for User Equilibrium เป็นอัลกอริทึมที่ใช้ในการคำนวณปริมาณการเดินทางที่สมดุลของผู้ใช้บนเส้นทางในระบบขนส่งหรือเครือข่ายที่มีประสบการณ์การจราจรในสภาวะและเวลาที่แตกต่างกัน โดยอัลกอริทึมนี้เป็นวิธีการที่ใช้ความแตกต่างในค่าอุปสรรค (ค่าอุปสรรคในที่นี้อาจเป็นค่าที่ผู้ใช้ต้องจ่ายหรือต้องแลกเปลี่ยนเมื่อทำการเลือกใช้เส้นทางการเดินทางต่าง ๆ ในระบบขนส่งหรือเครือข่ายนั้นๆ) ระหว่างเส้นทางในการปรับปรุงการเดินทางของผู้ใช้ในระบบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของความสมดุลของผู้ใช้ (user equilibrium) ซึ่งหมายถึงสถานะที่ไม่มีผู้ใช้บนเส้นทางใด ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางของตนได้เพื่อลดค่าอุปสรรคของการเดินทางไปอีกได้ และสุดท้ายจะได้สภาวะที่ไม่มีผู้ใช้ที่ปรับเส้นทางการเดินทางของตนอีกต่อไป นั่นคือ ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางของตนให้ลดค่าอุปสรรคของการเดินทางได้อีกต่อไปโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการเดินทางของผู้ใช้อื่น ๆ ในระบบ

3. ขอบเขตข้อมูลการศึกษา

3.1) ข้อมูลโครงข่ายถนนของ Sioux Falls Network ในระบบการเดินทางในเครือข่ายถนนในเมือง Sioux Falls ในรัฐเซาท์ดาโคตาของสหรัฐอเมริกา จากภาพที่ 1 ที่ประกอบด้วยจุดสังเกต (Node) 24 จุดที่เชื่อมโยงด้วยเส้นทาง (Link) เพื่อการเดินทาง 76 เส้นทาง จากเดิมทีโครงข่ายถนนนี้การใช้รถยนต์เป็นหลักในการเดินทางเท่านั้น การออกแบบเส้นทางใหม่สำหรับรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit; LRT lane) และรถจักรยาน (Bike lane) ในเส้นทางที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย โดยไม่จำกัดเพียงการใช้รถยนต์เท่านั้น และการคำนวณหาเส้นทางที่ใช้เวลาการเดินทางที่สั้นที่สุดและปริมาณการเดินทางที่เป็นไปตามเงื่อนไขของความสมดุลของผู้ใช้ (user equilibrium) จากโครงข่ายนี้

3.2) ข้อมูลปริมาณการเดินทาง (Demand) ของคู่ O-D  คือ ข้อมูลที่บอกถึงจำนวนการเดินทางระหว่างจุดเริ่มต้น (Origin) และจุดหมาย (Destination) ในระบบขนส่งที่มีอยู่ โดยในที่นี้ระบบขนส่ง Sioux Falls Network ซึ่งประกอบไปด้วยจุดสังเกต (Node) ทั้งหมด 24 จุด เราจะเห็นข้อมูลนี้แสดงในรูปของตารางที่เรียกว่า O-D Matrix ขนาด 24 x 24 ซึ่งในตารางนี้จะแสดงปริมาณการเดินทางระหว่างทุกคู่ O-D ทั้งหมด 576 คู่ โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณการเดินทางคือ 1.8% ต่อปี ซึ่งหมายความว่าปริมาณการเดินทางจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยเฉลี่ยถึง 1.8% โดยข้อมูลดังกล่าวนี้จะใช้สำหรับการคำนวณเส้นทางการเดินทางสำหรับ Sioux Falls Network ที่ไม่ได้มีการออกแบบเส้นทางสำหรับรถไฟฟ้ารางเบาและรถจักรยาน (Do nothing)

สำหรับข้อมูล O-D Matrix ที่ใช้ในการคำนวณเส้นทางการเดินทางสำหรับ Sioux Falls Network ที่มีการออกแบบเส้นทางสำหรับรถไฟฟ้ารางเบาและรถจักรยาน (With project) จะใช้ข้อมูล O-D Matrix นี้ คูณด้วยสัดส่วนของประเภทยานพาหนะแต่ละประเภท โดยคำนวณสัดส่วนของประเภทยานพาหนะแต่ละประเภทได้จาก Modal Split

3.3) ข้อมูลพารามิเตอร์ BPR Function ของ Sioux Falls Network ข้อมูลศึกษามาจากข้อมูลการจราจรและโครงข่ายการขนส่งของ Sioux Falls Network ในรัฐเซาท์ดาโคตาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยพารามิเตอร์ที่ใช้ในโมเดลการจราจรซึ่งเป็นค่าคงที่ในสมการ BPR Function ของเส้นทางที่เชื่อม(Link)ระหว่างจุดสังเกต (Node) ดังตารางที่ 2 แสดงข้อมูลพารามิเตอร์สำหรับเส้นทางที่เชื่อมระหว่างจุดสังเกต (Node) 1 คู่ ยกตัวอย่างเส้นทางที่เชื่อม(Link) ระหว่างจุดสังเกต (Node) ดังภาพที่ 6 เพื่อประมาณค่าเวลาการเดินทางในแต่ละเส้นทางของยานพาหนะแต่ละประเภท โดยที่ระยะเวลาการเดินทางของยานพาหนะแต่ละประเภทแตกต่างกันเนื่องจากมีความเร็วที่แตกต่างกัน แสดงดังตารางที่ 3 ข้อมูลมาจากการวัดการจราจรและข้อมูลของระบบการขนส่งในเขต Sioux Falls ในปัจจุบันหรือในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในการศึกษา การใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อคำนวณและวิเคราะห์เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ BPR Function เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโมเดลการจราจรและโครงข่ายการขนส่งในเขต Sioux Falls เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการเดินทางในเครือข่ายถนน 
แสดงสมการ BPR Function ดังนี้ ta= free flow time (1+al (Va/capacity)beta) ; Va คือ ปริมาณจราจรที่ผ่าน link นั้นๆ

ภาพที่ 3 ยกตัวอย่างเส้นทางที่เชื่อม(Link) ระหว่างจุดสังเกต (Node)

ตารางที่ 1 ค่าคงที่ในสมการ BPR Function ของเส้นทางที่เชื่อม(Link) ระหว่างจุดสังเกต (Node)

ตารางที่ 2 ระยะเวลาการเดินทาง (time, free flow time) ของแต่ละประเภทแตกต่างกันเนื่องจากมีความเร็วที่แตกต่างกัน

UijAutomobile  =  VijAutomobile+ ƐijAutomobile = 1.56 - 3.81tijAutomobile + ƐijAutomobile

3.4) ข้อมูลสำหรับการเลือกประเภทยานพาหนะในขั้นตอน Modal Split ประกอบไปด้วยการเดินทางด้วยประเภทยานพาหนะ 3 ประเภท คือ รถยนต์ (Automobile) รถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit; LRT) และรถจักรยาน (Bike) สำหรับบางเส้นทางที่มีการเดินทางด้วยประเภทยานพาหนะที่มากกว่า 1 ประเภท จำเป็นต้องพิจารณาสมการอรรถประโยชน์ของแต่ละประเภทยานพาหนะ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น เวลาการเดินทางและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมกับความสะดวกสบายของการเดินทาง โดยกำหนดให้ t คือ เวลา (time ) หน่วย นาที (minute) และ f คือ ค่าโดยสาร (fee) หน่วย บาท (Baht) เท่ากับ 15 บาท ซึ่งสมการอรรถประโยชน์นี้จะแสดงค่าความพึงพอใจในการเลือกใช้ยานพาหนะประเภทต่างๆ ในเส้นทางเชื่อม(link) ที่เริ่มจากจุดสังเกต i  (Node i) ไปยังจุดสังเกต j  (Node j) โดยค่าความพึงพอใจที่มากกว่าแสดงถึงความพึงพอใจที่จะเลือกใช้ยานพาหนะประเภทนั้นมากกว่า โดยสมการอรรถประโยชน์ดังกล่าวมีรูปดังนี้

UijLRT         =  VijLRT+ ƐijLRT = 1.12-1.41tijLRT - 1.6fijLRT + ƐijLRT

สมการอรรถประโยชน์ของรถยนต์ (Automobile)   :

UijBike         =  VijBike +  ƐijBike = -1.25tijBike + ƐijBike

สมการอรรถประโยชน์ของรถไฟฟ้ารางเบา (LRT)  :

สมการอรรถประโยชน์ของรถจักรยาน (Bike)	    :

สมการอรรถประโยชน์ของการใช้รถยนต์  (Automobile) จะลดลงเมื่อเวลาการเดินทาง (time) เพิ่มขึ้นผู้ใช้บริการที่ให้ความสำคัญกับการประหยัดเวลามีแนวโน้มที่จะเลือกรถยนต์มากกว่า ส่วนสมการอรรถประโยชน์ของการใช้รถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit; LRT) ก็ลดลงเมื่อเวลาการเดินทาง (time) และค่าโดยสาร (fee) เพิ่มขึ้น ผู้ใช้บริการที่ให้ความสำคัญกับเวลาและค่าใช้จ่ายที่ต่ำมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้ขนส่งสาธารณะในขณะที่สมการอรรถประโยชน์ของการใช้จักรยาน (Bike) ลดลงเมื่อเวลาการเดินทาง(time) เพิ่มขึ้น ผู้ใช้บริการที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและไม่ต้องการใช้เวลามากในการเดินทางมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้จักรยาน

การคำนวณความเป็นไปได้ (Probability) จากสมการอรรถประโยชน์ของ Modal Split เป็นการหาค่าความน่าจะเป็นที่ผู้โดยสารจะเลือกใช้วิธีการเดินทางแต่ละประเภท เช่น รถยนต์ (Automobile) รถไฟฟ้ารางเบา (LRT) หรือ จักรยาน (Bike) โดยพิจารณาจากสมการอรรถประโยชน์ของแต่ละประเภทยานพาหนะที่มีอยู่ ความเป็นไปได้จะแสดงอยู่ในรูปสัดส่วนที่มีการเลือกใช้ประเภทยานพาหนะประเภทต่างๆ (ยกตัวอย่างเช่น PAutomobile = 0.5 ,  PLRT = 0.3 และ PBike = 0.2) ซึ่งเป็นสัดส่วน% ของจำนวนการเดินทางที่เกิดขึ้นในแต่ละคู่ O-D โดยความเป็นไปได้ (Probability) ของประเภทยานพาหนะทั้ง 3 รูปแบบสามารถคำนวณได้ดังสมการ ดังนี้

ความเป็นไปได้ (Probability) ในการใช้รถยนต์ (Automobile)    :	PAutomobile = eVautomobile / (eVautomobile + eVLRT + eVBike)
	ความเป็นไปได้ (Probability) ในการใช้รถไฟฟ้ารางเบา (LRT)   :	PLRT              = eVLRT / (eVautomobile + eVLRT + eVBike)
	ความเป็นไปได้ (Probability) ในการใช้รถจักรยาน (Bike)	         :	PBike        = eVBike / (eVautomobile + eVLRT + eVBike)

3.4) ข้อมูลสำหรับการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทางสำหรับรถไฟฟ้ารางเบาที่ประมาณเป็น 800 ล้านบาทต่อกิโลเมตร และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทางสำหรับจักรยานที่ประมาณเป็น 5 ล้านบาทต่อกิโลเมตร โดยมีอัตราผลตอบแทนที่เฉลี่ย (Discount Rate) ทุกปี 7% และมีมูลค่าของเวลาที่สูญเสียประมาณ 100 บาทต่อชั่วโมง จะถูกใช้เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการดังกล่าว โดยการคำนวณ NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return) และ B/C (Benefit-Cost Ratio) เพื่อให้ผู้ตัดสินใจสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนหรือการพัฒนาโครงการได้โดยมีข้อมูลพอเพียงในด้านเศรษฐศาสตร์ แสดงสมการคำนวณได้ดังนี้

- NPV Net Present Value=t=0nCFt(1+i)n

กำหนดให้
	NPV คือ มูลค่าสุทธิปัจุบันของโครงการหรือลงทุน (Net Present Value)
	CFt    คือ รายได้หรือค่าใช้จ่ายในปีที่ t
	i       คือ อัตราผลตอบแทนที่เฉลี่ย (Discount Rate)
	n        คือ จำนวนปีทั้งหมดในการวิเคราะห์

- IRR (Internal Rate of Return) คือ อัตราผลตอบแทนที่เฉลี่ย (Discount Rate, i) 
 ที่ทำให้ NPVwith project – NPVDo nothing = 0 
ซึ่งแสดงอัตราผลตอบแทนที่ไม่ขาดทุน (ไม่ทำกำไรหรือขาดทุน)

- Benefit Cost Ratio คือ	อัตราส่วนระหว่างผลประโยชน์ (Benefit) และต้นทุนของโครงการ(Cost) โดยคำนวณจากการหารผลประโยชน์ทั้งหมดของโครงการด้วยต้นทุนทั้งหมดของโครงการ เมื่อ B/C > 1 แสดงว่าผลประโยชน์มากกว่าต้นทุน ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในขณะที่เมื่อ B/C < 1 แสดงว่าต้นทุนมากกว่าผลประโยชน์ ซึ่งอาจหมายถึงว่าโครงการนั้นไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

4. การดำเนินการและวิเคราะห์การศึกษา

รวบรวมข้อมูลศึกษา

วิเคราะห์ปริมาณการเดินทางในเครือข่ายเดิม

ออกแบบเส้นทางการเดินทางของรถไฟฟ้า รางเบา และจักรยานที่เครือข่ายเดิม

คำนวณสัดส่วนการเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ ในขั้นตอน Modal Split

คำนวณ O-D Matrix เพื่อแสดงปริมาณการเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ ในปีที่ i

i = i+1

คำนวณระยะเวลาที่สั้นที่สุดและปริมาณในการเดินทางที่สภาวะสมดุลในแต่ละคู่ O-D ด้วย Algorithm ในปีที่ i

ไม่ใช่

i = 30

ใช่

การวิเคราะห์ผลการคำนวณในระยะเวลา 30 ปี

ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในระยะเวลา 30 ปี

สรุปผลการวิเคราะห์
ในระยะเวลา 30 ปี

4.1) การออกแบบเส้นทางรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit; LRT) และรถจักรยาน (Bike) ที่เครือข่ายเดิม

การออกแบบเส้นทางรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit; LRT) กำหนดให้ประกอบไปด้วย 20 link และรถจักรยาน (Bike) 36 link รวมทั้งขาไปและขากลับ โดยให้เส้นทางที่ออกแบบผ่าน และใกล้เคียงจุดสังเกต (Node) ที่มีการเข้าถึงสูง (Trip Attraction) เช่น ศูนย์การค้า สถานีรถไฟหรือรถไฟฟ้า สถานีรถประจำทาง โรงเรียน มหาวิทยาลัย และอื่นๆ ที่มีการเข้าถึงจำนวนมากจากประชาชนหรือมีกิจกรรมเศรษฐกิจอื่นๆ ที่สำคัญ โดยปริมาณการเข้าถึงที่จุดสังเกต(Node) ต่างๆ ทั้ง 24 จุด ดังตารางที่ 1 และภาพที่3 มาจากการคำนวณด้วย Shortest Path และFlank-Wolfe Algorithm for User Equilibrium Algorithm จาก Sioux Falls Network ที่ไม่ได้มีการออกแบบเส้นทางสำหรับรถไฟฟ้ารางเบาและรถจักรยาน (Do nothing) ในปีฐาน (Base year) เพื่อสังเกตปริมาณการเดินทางที่เกิดขึ้นก่อนพิจารณาการออกแบบเส้นทางสำหรับรถไฟฟ้ารางเบาและรถจักรยาน
	การเลือกจุดที่มีการเข้าถึงสูงเป็นส่วนสำคัญเพราะมีผลต่อความสะดวกสบายและการใช้บริการของประชาชน การเลือกจุดที่มีการเข้าถึงสูงในการออกแบบเส้นทาง LRT และ Bike Lane จึงช่วยให้การใช้บริการขนส่งสาธารณะและการใช้จักรยานเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นและการจราจรแน่นอน การเลือกทำเส้นทางผ่านและใกล้จุดที่มีการเข้าถึงสูงจึงช่วยให้มีความสะดวกสบายและลดการใช้รถส่วนตัวที่จะทำให้การจราจรติดขัดลดลงได้ และยังส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนในการเดินทางในเมืองได้อีกด้วย การออกแบบเส้นทางดังกล่าวมีประโยชน์อย่างมากในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพในเมืองที่พัฒนาอยู่ต่อไป

ตารางที่ 3 ปริมาณการเข้าถึงที่จุดสังเกต(Node) ต่างๆ ทั้ง 24 จุด

ภาพที่ 4 เครือข่ายถนนที่แสดงปริมาณการเข้าถึงที่จุดสังเกต(Node) ต่างๆ ทั้ง 24 จุด

ภาพที่ 6 โเครือข่ายถนนที่มีการเพิ่มเส้นทาง
การเดินทางของรถไฟฟ้ารางเบาและจักรยาน

ภาพที่ 5 เครือข่ายถนนเดิมที่มีเส้นทางการเดินทางเฉพาะรถยนต์เท่านั้น

4.2 ) คำนวณสัดส่วนการเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ ในขั้นตอน Modal Split

จากภาพที่ 6 ในเส้นทางที่มีทางเลือกการเดินทางด้วยประเภทยานพาหนะมากกว่า 1 ประเภท สมการอรรถประโยชน์ของแต่ละประเภทยานพาหนะจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น เวลาการเดินทางและค่าใช้จ่าย โดยสมการอรรถประโยชน์นี้จะช่วยในการคำนวณสัดส่วนการใช้งานยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ในเส้นทางนั้น ๆ โดยการพิจารณาระยะทางในแต่ละเส้นทาง (Link) ระหว่างจุดสังเกต (Node) คู่หนึ่งซึ่งอาจแตกต่างกันรวมถึงความเร็วในการเดินทางของยานพาหนะแต่ละประเภทที่แตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 2 ทำให้ระยะเวลาในการเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทต่าง ๆ จึงมีความแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับระยะทางของเส้นทางนั้น ๆ ระยะเวลาการเดินทางในแต่ละ link เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ประเภทยานพาหนะ โดยราคาโดยสารของรถไฟฟ้ารางเบาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้ยานพาหนะในแต่ละประเภท และยานพาหนะที่มีค่าอรรถประโยชน์มากกว่าจะมีสัดส่วนในการเลือกใช้ยานพาหนะประเภทนั้นมากกว่า อย่างไรก็ตาม ยังมีโอกาสที่ยานพาหนะบางประเภทไม่ได้ถูกเลือกใช้เลยเนื่องจากสมการอรรถประโยชน์มีค่าต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับยานพาหนะประเภทอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้ความเป็นไปได้มีค่าเป็นศูนย์ นั่นหมายความว่ามีความน่าจะเป็นที่ยานพาหนะบางประเภทจะไม่ถูกเลือกใช้เลยในบางเส้นทาง ซึ่งสัดส่วนที่คำนวณเป็นสัดส่วนของปริมาณการเดินทางในแต่ละจุดเริ่มต้น (Origin, O) และจุดหมาย (Destination, D) หรือเรียกว่าคู่ O-D ที่แสดงอยู่ในรูป O-D Matrix ขนาด 24 x 24  โดยการกำหนดข้อมูลของปัจจัยที่มีผลต่อสมการอรรถประโยชน์สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ที่มีอยู่ในทุกเส้นถนนที่เชื่อมจุดต่างๆ (Link)ซึ่งในบางคู่ O-D สามารถเดินทางได้ในหลายเส้นทาง ในการกำหนดเวลาในการเดินทางจะกำหนดจากเส้นทางที่ใช้เวลาการเดินทางที่สั้นที่สุดด้วยการคำนวณจาก Shortest Path Algorithm ที่จะคำนวณระยะเวลาการเดินทางที่สั้นที่สุดของทุกคู่ O-D ซึ่งแสดงในตาราง Matrix ส่วนการกำหนดระยะเวลาการเดินทางของรถไฟฟ้ารางเบา และรถจักรยานจะระบุระยะเวลาการเดินทางตามเส้นทางที่ได้ออกแบบไว้ซึ่งคู่ O-D สามารถเดินทางได้เส้นทางเดียว

4.2.1) คำนวณระยะเวลาการเดินทางของแต่ละประเภทยานพาหนะ ยกตัวอย่างการคำนวณสัดส่วนการใช้งานยานพาหนะประเภทต่างๆ ที่คู่ O-D จากจุดที่ 19 (Node 19) ไปยังจุดที่ 17 (Node 17) ซึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วและระยะทาง ดังตารางที่ 4 ได้ค่า t19,17Automobile = 2 นาที, t19,17LRT = 3.43 นาที และ t19,17Bike = 6 นาที

ตารางที่ 4 เวลาในการเดินทางที่คู่ O-D จากจุดที่ 19 (Node 19) ไปยังจุดที่ 17 (Node 17)

4.2.2) คำนวณค่าความพึงพอใจ จากสมการอรรถประโยชน์ของแต่ละประเภทยานพาหนะซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาการเดินทางและค่าโดยสารของรถไฟฟ้ารางเบา f19,17LRT โดยกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 15 บาท

V19,17Automobile = 1.56 - 3.81t19,17Automobile = 1.56 – 3.81(2) = -6.06

ค่าความพึงพอใจจากสมการอรรถประโยชน์ของรถยนต์ (Automobile)   :

V19,17LRT = 1.12-1.41t19,17LRT - 1.6f19,17LRT = 1.12-1.41(3.43) - 1.6(15) = -27.714

ค่าความพึงพอใจจากสมการอรรถประโยชน์ของรถไฟฟ้ารางเบา (LRT)  :

V19,17Bike = -1.25t19,17Bike = -1.25(6) = -7.5

ค่าความพึงพอใจจากสมการอรรถประโยชน์ของรถจักรยาน (Bike)  :

การเปรียบเทียบค่าความพึงพอใจจากสมการอรรถประโยชน์ในที่นี้เป็นการวิเคราะห์ว่ายานพาหนะประเภทใดมีความน่าจะเป็นที่จะถูกเลือกใช้มากที่สุดในการเดินทางในเส้นทางนี้ จากผลการคำนวณข้างต้นสามารถเรียงลำดับได้ว่ารถยนต์ถูกเลือกใช้เป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นรถจักรยาน และรถไฟฟ้ารางเบา โดยความน่าจะเป็นหรือสัดส่วนการเลือกใช้ยานพาหนะประเภทต่างๆ สามารถคำนวณได้ในขั้นตอนถัดไป

4.2.3) คำนวณความเป็นไปได้ (Probability) ในการเลือกใช้ยานพาหนะแต่ละประเภทโดยสามารถคำนวณได้จากค่าความพึงพอใจของยานพาหนะทั้ง 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
รถยนต์ (Automobile)    :	PAutomobile = eVautomobile / (eVautomobile + eVLRT + eVBike)   =  e-6.06  / (e-6.06  +  e-27.714  + e-7.5)   = 0.815
รถไฟฟ้ารางเบา (LRT)   :	PLRT              = eVLRT / (eVautomobile + eVLRT + eVBike)        =  e-27.714  / (e-6.06  +  e-27.714  + e-7.5) = 0.000
รถจักรยาน (Bike)	         :	PBike        = eVBike / (eVautomobile + eVLRT + eVBike)        =  e-7.5/ (e-6.06  +  e-27.714  + e-7.5)       = 0.185

พบว่าที่เส้นทางเชื่อมจุดสังเกตที่ 58 (Link 58) จากจุดสังเกตที่ 19 (Node 19) ไปยังจุดสังเกตที่ 17 (Node 17) มีสัดส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์ 0.815 รถจักรยาน 0.185 รถไฟฟ้ารางเบา 0.000 แสดงถึงการเลือกใช้รถยนต์ และรถจักรยานเพียงเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นในถนนสายนี้ไม่มีการใช้งานของรถไฟฟ้ารางเบาเลย ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ยานพาหนะแต่ละประเภท ดังที่ได้คำนวณไว้ในข้อ 4.2.2 เมื่อเปรียบเทียบค่าความพึงพอใจของรถไฟฟ้ารางเบากับยานพาหนะประเภทอื่นพบว่ามีค่าน้อยกว่ามากๆ จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไม่มีการเลือกใช้รถไฟฟ้ารางเบาเลยนอกจากนี้ปัจจัยหลักที่ทำให้ไม่มีการใช้งานรถไฟฟ้ารางเบา คือปัจจัยด้านเวลาที่มากกว่ารถยนต์ และค่าโดยสาร 15 บาท ที่ส่งผลให้มีค่าความพึงพอใจที่ต่ำมากๆ

4.3) การวิเคราะห์สัดส่วนการเดินทางระหว่างจุด Node

ความเป็นไปได้หรือสัดส่วนในการเลือกใช้ประเภทยานพาหนะในการเดินทางระหว่างจุดสังเกต (Node) 2 จุดที่เดินทางด้วยด้วยถนนสายเดียว จากโครงข่าย Sioux Falls จากภาพที่ 6 ซึ่งมีถนนที่เชื่อมระหว่างจุดสังเกต (Node) 2 จุด ทั้งหมด  76 สาย และถนนดังกล่าวมีทั้งถนนที่มีการเดินทางด้วยรถยนต์เพียงอย่างเดียว การเดินทางด้วยรถยนต์กับรถจักรยาน  การเดินทางด้วยรถยนต์กับรถไฟฟ้ารางเบา และการเดินทางด้วยรถยนต์ รถไฟฟ้ารางเบา และรถจักรยาน  ดังกราฟที่ 1

กราฟที่ 1 ความเป็นไปได้หรือสัดส่วนในการเลือกใช้ประเภทยานพาหนะ
ในการเดินทางระหว่างเส้นทางเชื่อมจุดสังเกต (Link) ทั้งหมด 76 เส้น

จากการวิเคราะห์สัดส่วนการเลือกใช้ประเภทยานพาหนะในกรณีที่เส้นทางเชื่อมจุดสังเกต (Link) นั้นมีการเดินทางด้วยยานพาหนะมากกว่า 1 ประเภท พบว่าในเส้นทาง (Link)ที่มีการเดินทางด้วยรถยนต์กับรถจักรยานพบว่ารถยนต์มีสัดส่วนประมาณ 0.8 และรถจักรยานมีสัดส่วนประมาณ 0.2 ในระหว่างที่ในเส้นทาง (Link) ที่มีการเดินทางด้วยรถยนต์ รถจักรยาน และรถไฟฟ้ารางเบา พบว่ามีการแบ่งสัดส่วนการเลือกใช้เพียงแค่รถยนต์ กับรถจักรยานเท่านั้น โดยไม่มีการเลือกใช้รถไฟฟ้ารางเบาเลยในทุกเส้นทาง สาเหตุหลักคือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเวลาที่มากกว่ารถยนต์และค่าโดยสารสำหรับรถไฟฟ้ารางเบา ทำให้ความพึงพอใจในการใช้งานรถไฟฟ้ารางเบามีค่าต่ำกว่ายิ่งขึ้นและระยะทางที่สั้นทำให้มีการเลือกเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเป็นการเดินทางระหว่าง Node ด้วยรถจักรยาน มากกว่าการใช้รถไฟฟ้ารางเบาที่ต้องจ่ายค่าโดยสารเท่ากับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารางเบาในระยะไกล

ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์สัดส่วนการใช้งานยานพาหนะในเส้นทางที่มีอยู่ โดยพบว่าในบางเส้นทางมีการใช้งานรถยนต์และรถจักรยาน โดยมีสัดส่วนการใช้งานรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ในบางเส้นทางอื่น ๆ มีการใช้งานเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานโดยไม่มีการใช้งานรถไฟฟ้ารางเบาเลย การวิเคราะห์สัดส่วนการใช้งานยานพาหนะในเส้นทางต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้ยานพาหนะต่าง ๆ ตามเงื่อนไขและสิ่งแวดล้อมในแต่ละสถานการณ์ โดยการใช้รถยนต์และรถจักรยานมีสัดส่วนมากกว่ารถไฟฟ้ารางเบาในทางที่ไม่มีการใช้งานร่วมกันของทั้งสามประเภทของยานพาหนะในเส้นทางนี้

4.4 ) คำนวณ O-D Matrix เพื่อแสดงปริมาณการเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ

จากข้อมูล O-D Matrix ที่บอกถึงจำนวนการเดินทางระหว่างจุดเริ่มต้น (Origin, O) และจุดหมาย (Destination, D) จากเดิมที่มีการเดินทางด้วยรถยนต์เท่านั้น เป็นการเดินทางที่มีการเลือกประเภทยานพาหนะมากขึ้น คือการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารางเบา และรถจักรยาน สำหรับบาง O-D จึงมีการเดินทางด้วยด้วยรถไฟฟ้ารางเบา และรถจักรยานโดยปริมาณการเดินทาง(Demand) ของทางเลือกในการเดินทางใหม่นี้ สามารถคำนวณได้จาก

ปริมาณการเดินทาง(Demand) ของคู่ O-D × สัดส่วนหรือความเป็นไปได้ในการเลือกใช้ยานพาหนะประเภทนั้นๆ

ยกตัวอย่างเช่น ปริมาณการเดินทาง (Demand) ของคู่ O-D จากจุดที่ 19 (Node 19) ไปยังจุดที่ 17 (Node 17) จากเดิมที่มีการเดินทางด้วยรถยนต์เท่านั้น 1700 เมื่อมีการออกแบบเส้นทางสำหรับรถไฟฟ้ารางเบา และรถจักรยาน แสดงตัวอย่างการคำนวณปริมาณการเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

ปริมาณการเดินทาง (Demand) ด้วยรถยนต์(Automobile) 			=  1700 × 0.815	=  1374.373
	ปริมาณการเดินทาง (Demand) ด้วยรถไฟฟ้ารางเบา(Light Rail Transit) 	=  1700 × 0.000 	=  0.000
	ปริมาณการเดินทาง (Demand) ด้วยรถจักรยาน(Bike)			=  1700 × 0.185 	=  325.637

4.5) คำนวณระยะเวลาที่สั้นที่สุดและปริมาณในการเดินทางที่สภาวะสมดุลในแต่ละคู่ O-D ด้วย Algorithm

ประกอบไปด้วย Shortest Path Algorithm ที่ใช้สำหรับเลือกเส้นทางที่ใช้เวลาสั้นที่สุดของแต่ละคู่ O-D และ Flank-Wolfe Algorithm for User Equilibrium ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณการเดินทางที่สมดุลของผู้ใช้บนเส้นทางในระบบขนส่งหรือเครือข่ายที่มีการจราจรในสภาวะและเวลาที่แตกต่างกัน

โดยข้อมูลเริ่มต้นที่ใช้สำหรับการคำนวณด้วย Algorithm นี้ ประกอบไปด้วย ข้อมูลโครงข่ายของ Sioux Falls Network ซึ่งประกอบด้วยพารามิเตอร์ที่ใช้ในโมเดลการจราจรซึ่งเป็นค่าคงที่ในสมการ BPR Function ของเส้นทางที่เชื่อม(Link)ระหว่างจุดสังเกต (Node) ข้อมูลเหล่านี้เพื่อคำนวณและวิเคราะห์เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ BPR Function เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโมเดลการจราจรและโครงข่ายการขนส่งในเขต Sioux Falls เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการเดินทางในเครือข่ายถนน แสดงสมการ BPR Function ดังนี้ ta= free flow time (1+al (Va/capacity)beta)

Va หมายถึง ปริมาณจราจรที่ผ่าน link นั้นๆ โดยปริมาณนี้เป็นการเดินทางที่สมดุลของผู้ใช้ (User Equilibrium) บนเส้นทางในระบบขนส่ง หรือเครือข่ายที่มีการจราจร ในสถานการณ์และเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งสมดุลเมื่อไม่มีผู้ใช้บนเส้นทางใด ๆ ที่มีความต้องการที่จะเปลี่ยนเส้นทางเพื่อลดระยะทางหรือเวลาในการเดินทางได้ และไม่มีใครสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางโดยไม่เพิ่มระยะเวลาในการเดินทางของตนเองได้อีก ซึ่งคำนวณด้วยวิธี Flank-Wolfe Algorithm for User Equilibrium รวมถึงมีข้อมูลปริมาณการเดินทาง (Demand) ที่คู่ O-D ทั้งหมดที่เดินทางด้วยรถยนต์แล้วถูกแบ่งกับปริมาณการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าและรถจักรยานแล้ว (With project) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับกรณีที่ยังไม่มีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารางเบาและรถจักรยาน (Do nothing) แสดงการเปรียบเทียบของปริมาณจราจรที่ผ่าน link นั้นๆ ในสภาวะสมดุล (User Equilibrium) ในกราฟที่ 2 และปริมาณจราจรที่ลดลง ในกราฟที่ 3

กราฟที่ 2 การเปรียบเทียบของปริมาณจราจรที่ผ่านในสภาวะสมดุล (User Equilibrium)

กราฟที่ 3 ปริมาณจราจรที่เปลี่ยนแปลงในสภาวะสมดุล (User Equilibrium)

พบว่ามีการลดปริมาณจราจรที่เห็นได้ชัดเกือบทุกเส้นทางในโครงข่าย เป็นการแสดงถึงการแยกไปใช้ยานพาหนะประเภทอื่นๆ ซึ่งทำให้ปริมาณจราจรบนถนนลดลง ส่งผลให้ระยะเวลาการเดินทางด้วยรถยนต์ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน link ที่ 2 ที่มีการลดลงของปริมาณจราจรถึง 20,868 การลดลงของปริมาณจราจรนี้ช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดซึ่งสอดคล้องกับกราฟที่ 4 ที่แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาในการเดินทางผ่าน link ในกรณีที่มีการใช้และไม่มีการใช้รถไฟฟ้ารางเบาและรถจักรยาน (With project กับ Do nothing) พบว่าเมื่อมีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารางเบาและรถจักรยาน ระยะเวลาการเดินทางลดลงได้ และระยะเวลาการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงในสภาวะสมดุล (User Equilibrium) ดังกราฟที่ 5 ที่ระยะเวลาการเดินทางที่ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน link ที่ 4 ที่ระยะเวลาลดลงจากการเดินทางผ่านรวมถึง 15.83 ชั่วโมง

กราฟที่ 4 การเปรียบเทียบของระยะเวลาการเดินทางในสภาวะสมดุล (User Equilibrium)

กราฟที่ 5 ระยะเวลาการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงในสภาวะสมดุล (User Equilibrium)

พบว่าการออกแบบถนนสำหรับประเภทยานพาหนะต่างๆใน link นั้น มีผลต่อการแบ่งสัดส่วนการเดินทางด้วยยานพาหนะต่างๆ โดยการคำนวณสมการอรรถประโยชน์ในขั้นตอน Modal Split ที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยการเลือกใช้ประเภทยานพาหนะต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณจราจรที่เดินทางด้วยรถยนต์ลดลงตามกราฟด้านบน รวมถึงลดระยะเวลาเนื่องจากการลดลงของปริมาณจราจรด้วย ในขณะเดียวกัน link บางส่วนที่ไม่ได้มีการออกแบบให้มีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารางเบา และรถจักรยานยังคงมีการเดินทางด้วยรถยนต์เหมือนเดิม แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณจราจรในบาง link พบว่าระยะเวลาการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงใน link นั้นๆ มีเน้อยมาก หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย เนื่องจากปริมาณจราจรที่ link รับได้ (Capacity) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้มากพอ ไม่เกิดการลดลงของเวลาแม้มีการลดลงของปริมาณจราจร

ในขณะเดียวกันพบว่าบาง link ในโครงข่ายถนนมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณจราจรอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่ปริมาณจราจรที่ link นั้นรับได้ (Capacity) ไม่เพียงพอต่อปริมาณที่เพิ่มขึ้น เป็นผลทำให้เกิดการจราจรติดขัดเช่นเดียวกัน การลดปริมาณจราจรนี้ได้ช่วยลดปัญหาการติดขัดที่เกิดขึ้นใน link นั้นๆ และระยะเวลาในการเดินทางใน link นั้นๆ ก็ลดลงตามไปด้วย เนื่องจากการลดปริมาณจราจรช่วยลดความหนาแน่นของการจราจร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระยะเวลาการเดินทางลดลงใน link นั้นๆ อีกด้วย

5.การวิเคราะห์ผลการคำนวณในระยะเวลา 30 ปี

วิเคราะห์การเปรียบเทียบระยะเวลาในการเดินทางรวม (Total travel time) ซึ่งเป็นผลรวมของระยะเวลาการเดินทางที่คำนวณจากผลรวมของระยะเวลาในการเดินทางที่คำนวณด้วยสมการ BPR Function ของเส้นทางที่เชื่อม(Link)ระหว่างจุดสังเกต (Node) ในสภาวะสมดุล (User Equilibrium) แสดงถึงระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเดินทางทั้งหมดในโครงข่ายนั้น ๆ รวมถึงเวลาที่ใช้ในการเดินทางทุกๆ เส้นทางหรือลิงค์ภายในโครงข่าย โดยรวมเป็นผลรวมของเวลาที่ใช้ในการเดินทางในทุกๆ ส่วนของเครือข่ายที่สัมพันธ์กันในระบบ ซึ่งการคำนวณจะใช้สมการ BPR Function หรือ Bureau of Public Roads Function เพื่อหาค่าระยะเวลาการเดินทางในแต่ละลิงค์ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการเดินทาง เช่น ปริมาณจราจร ความเร็วเฉลี่ย หรือความหนาแน่นของการจราจร ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกสรุปเป็นผลรวมเพื่อหาเวลาการเดินทางรวมในโครงข่ายทั้งหมดว่าใช้เวลาเท่าไรในการเดินทางทั้งหมดในระบบโดยรวม แสดงระยะเวลาการเดินทาง แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาในการเดินทางรวม (Total travel time) ในกรณีที่โครงข่ายมีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารางเบาและรถจักรยาน (With project) กับกรณีที่ยังไม่มีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารางเบาและรถจักรยาน (Do nothing) ตลอดระยะเวลา 30 ปี ดังกราฟที่ 6

กราฟที่ 6 การเปรียบเทียบระยะเวลาในการเดินทางรวม (Total travel time)

ในกรณีที่มีโครงการ (With project) และไม่มีโครงการ (Do nothing)

จากกราฟที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาในการเดินทางรวม (Total travel time) ตลอดระยะเวลา 30 ปี โดยปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น 1.8% ต่อปีส่งผลให้เกิดระยะเวลาการเดินทางรวม (Total travel time) สูงมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี พบว่ากรณีที่โครงข่ายมีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารางเบาและรถจักรยาน (With project) ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางรวมมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังกราฟที่ 7

ดังกราฟที่ 7 เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี ระยะเวลาการเดินทางรวมลดลงมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ผลลัพธ์นอกจากจะคำนวณเวลาการเดินทางสั้นที่สุดของแต่ละคู่ O-D ได้จาก Shortest Path Algorithm และปริมาณการเดินทางที่สมดุลของผู้ใช้บนเส้นทางในระบบขนส่งหรือเครือข่ายที่มีการจราจรในสภาวะและเวลาที่แตกต่างกัน จาก Flank-Wolfe Algorithm for User Equilibrium ยังมีการแสดงเส้นทางในการเดินทางแต่ละคู่ O-D โดยแสดงเป็นข้อมูล link ที่เดินทางผ่าน และปริมาณจราจร ข้อมูลนี้บ่งบอกว่าในการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งมีปริมาณการเดินทาง และใช้เวลาการเดินทางเท่าไหร่ โดยสามารถเปรียบเทียบพฤติกรรมการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งในระยะเวลา 30 ปี ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่าง แสดงข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการเดินทาง และใช้เวลาการเดินทางจาก Node ที่ 13 ไปยัง Node ที่ 17 ได้ดังตารางที่ 5

| Year | O | D | Demand | Link Numbers in Updated Shortest Paths | O-D Travel Time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 13 | 17 | 493.2401802 | [39, 76, 72, 67, 45, 58] | 592.214 |
| 5 | 13 | 17 | 539.2589202 | [39, 75, 65, 67, 45, 58] | 838.113 |
| 10 | 13 | 17 | 589.5711555 | [39, 75, 65, 67, 45, 58] | 1190.005 |
| 15 | 13 | 17 | 644.5774644 | [39, 75, 65, 67, 45, 58] | 1695.869 |
| 20 | 13 | 17 | 704.7157985 | [39, 75, 65, 67, 45, 58] | 2423.925 |
| 25 | 13 | 17 | 770.4649698 | [39, 75, 65, 67, 45, 58] | 3450.001 |
| 30 | 13 | 17 | 842.348463 | [39, 76, 72, 67, 45, 58] | 4933.597 |

ตารางที่ 5 ข้อมูลการเดินทางจาก Node ที่ 13 ไปยัง Node ที่ 17

จากตารางสามารถสรุปได้ว่าในระยะเวลา 30 ปี มีความเปลี่ยนแปลงในปริมาณการเดินทางและเส้นทางการเดินทาง โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 0 ถึง ปีที่ 30 ปริมาณการเดินทางมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนในการเพิ่มประชากรหรือการเพิ่มความต้องการในการเดินทาง เนื่องจากมีการเพิ่มปริมาณการเดินทางอย่างต่อเนื่อง จึงอาจทำให้เส้นทางการเดินทางในระบบขนส่งเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมีการเลือกใช้เส้นทางที่ให้เวลาการเดินทางที่สั้นที่สุดเพื่อลดระยะเวลาการเดินทางของผู้ใช้ จึงทำให้เส้นทางในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การเปรียบเทียบข้อมูลในระยะเวลาต่างๆ ช่วยให้เราเห็นถึงแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการเดินทางของประชาชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการวางแผนและพัฒนาโครงข่ายขนส่งในอนาคต

6. ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในระยะเวลา 30 ปี

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เป็นการประเมินราค่าโดยพิจารณาจากเวลาในการเดินทางรวมทั้งหมด (Total Travel Time) โดยผลประโยชน์ของโครงการ คือ มูลค่าของระยะเวลาการเดินทางที่ลดลงตลอด 30 ปี ซึ่งสามารถคำนวณได้จากมูลค่าของเวลาที่มีค่าเท่ากับ 100 บาทต่อชั่วโมง แสดงมูลค่าของเวลาการเดินทางรวม (Total Travel Time) ในแต่ละปี ทั้งในกรณีที่โครงข่ายมีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารางเบาและรถจักรยาน (With project) และกรณีที่ยังไม่มีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารางเบาและรถจักรยาน (Do nothing) ในรูปของ Net Present Value ในแต่ละปี  ในกราฟที่ 9

กราฟที่ 9 มูลค่าของเวลาการเดินทางรวม (Total Travel Time)

ในแต่ละปี ทั้งในกรณี With project และกรณีที่ Do Nothing

จะพบว่าในกรณีที่โครงข่ายมีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารางเบาและรถจักรยาน (With project) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในทุกๆ ปีได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยที่การลดค่าใช้จ่ายนี้เกิดจากการลดปัญหาการจราจรติดขัดและระยะเวลาในการเดินทางโดยรวมในโครงข่าย การเพิ่มการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารางเบาและรถจักรยานช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรบนถนนซึ่งส่งผลให้ลดความล่าช้าและเวลาที่ใช้ในการเดินทางลง โดยผลกระทบเชิงบวกนี้ทำให้ผู้ใช้บริการในโครงข่ายนั้นสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น โดยกราฟที่ 10 จะแสดงผลประโยชน์ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับระยะเวลาการเดินทางที่ลดลงตลอด 30 ปี

กราฟที่ 10 ผลประโยชน์ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่ลดลงตลอด 30 ปี

มูลค่าการก่อสร้างสามารถคำนวณได้จากค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทางสำหรับรถไฟฟ้ารางเบาที่ประมาณเป็น 800 ล้านบาทต่อกิโลเมตร และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทางสำหรับจักรยานที่ประมาณเป็น 5 ล้านบาทต่อกิโลเมตร โดยเส้นทางรถไฟฟ้ารางเบาที่ออกแบบมีระยะทาง 74 km คิดราคาก่อสร้างเป็น 5920 ล้านบาท และเส้นทางเลนรถจักรยานที่ออกแบบมีระยะทาง 144 km คิดราคาก่อสร้างเป็น 720 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายการก่อสร้างทั้งหมด เท่ากับ 5992 ล้านบาท แสดงในรูปของ Cash flow ที่ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและผลประโยชน์ที่ได้ของโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ารางเบา และเส้นทางเลนรถจักรยานเพื่อวางแผนการเงินและตัดสินใจทางการเงินช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับการได้รับและจ่ายเงินในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังกราฟที่ 11

กราฟที่ 11 Cash flow ของโครงข่ายที่มีโครงการ (With project) ตลอด 30 ปี

โดยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตลอด 30 ปี คือผลรรวมของมูลค่าการเดินทางที่ลดซึ่งแปลงอยู่ในรูปมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 184682.27 บาท โดยการคำนวณอัตราส่วนระหว่างผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายพบว่ามีค่าน้อยกว่า 1 รวมทั้ง IRR (Internal Rate of Return) ที่มีค่าน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่ยอมรับในการลงทุนหรือโครงการใดๆ (Minimum Acceptable Rate of Return, MARR) ซึ่งแสดงถึงความไม่คุ้มค่าในการดำเนินการโครงการนี้

7. สรุปผลการวิเคราะห์ในระยะเวลา 30 ปี

การศึกษานี้เป็นการประเมินความคุ้มค่าในการออกแบบเส้นทางสำหรับยานพาหนะประเภทใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในโครงข่ายขนส่ง Sioux Falls Network คือ รถไฟฟ้ารางเบาและรถจักรยาน เพื่อประเมินผลกระทบต่อการเดินทางและความคุ้มค่าของโครงการ ซึ่งใช้ข้อมูลพารามิเตอร์ต่างๆ ในการคำนวณระยะเวลาการเดินทาง และข้อมูลปริมาณการเดินทางของทุกการเดินทางระหว่างจุดต้นทางและปลายทาง (O-D) โดยการคำนวณระยะเวลาการเดินทางจาก BPR function และปริมาณการเดินทางที่สมดุลจาก Flank-Wolfe Algorithm for User Equilibrium Algorithm

สำหรับบางเส้นทางที่มีการออกแบบเส้นทางการเดินทางเพิ่มเติมทำให้เส้นทางการเดินทางนั้นมีการเลือกประเภทของยานพาหนะในการเดินทาง โดยเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นปัจจัยหลักในการเลือกพบว่าส่วนใหญ่แล้วยังคงมีการแบ่งสัดส่วนระหว่างรถยนต์ และรถจักรยาน ในขณะที่รถไฟฟ้ารางเบานั้นมีการเลือกใช้ในสัดส่วนที่น้อยมาก ทั้งนี้สาเหตุเกิดจากปัจจัยในด้านของเวลาการเดินทางที่ช้ากว่ารถยนต์เนื่องจากความเร็วในการเดินทางที่ต่ำกว่า รวมถึงปัจจัยที่ต้องจ่ายค่าโดยสาร ในขณะที่รถยนต์และรถจักรยานมีเพียงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเวลาในการเดินทางเพียงเท่านั้น ถึงแม้รถไฟฟ้ารางเบาจะมีความพึงพอใจแฝงที่เป็นค่าคงที่ที่แสดงในสมการอรรถประโยชน์ของรถไฟฟ้ารางเบา จากสมการอรรถประโยชน์ที่แสดงถึงค่าความพึงพอใจในการเลือกใช้ยานพาหนะทั้ง 3 รูปแบบ พบว่าความเป็นไปได้ในการเลือกใช้รถยนต์มีมากเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ รถจักรยาน ในขณะที่ความเป็นไปได้ในการเลือกใช้รถไฟฟ้ารางเบาน้อยมากเมื่อเทียบกับรถยนต์ และรถจักรยาน รวมทั้งการวิเคราะห์ผ่านเส้นทางระหว่างจุด(Node) ที่ผ่านเพียงเส้นทางเดียวเท่านั้น พบว่ามีเพียงการเดินทางด้วยรถยนต์และ รถจักรยานเพียงเท่านั้น เนื่องจากการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารางเบาเป็นการเดินทางที่ใช้เวลานานกว่ารถยนต์ และต้องเสียค่าโดยสารที่มีค่าเท่ากับการเดินทางในเส้นทางที่ไกลกว่า

จากนั้นสามารถเลือกเส้นทางการเดินทางที่ใช้เวลาสั้นที่สุดด้วยการใช้ Shortest Path Algorithm และคำนวณปริมาณการเดินทางที่สมดุลด้วย Flank-Wolfe Algorithm เพื่อเปรียบเทียบปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นในสภาวะสมดุล และ และระยะเวลาการเดินทางรวม(Total travel time) ในโครงข่ายเดิม (Do Nothing) และโครงข่ายเดิมที่มีการออกแบบเส้นทางสำหรับรถไฟฟ้ารางเบา (Light rail transit, LRT) และรถจักรยานยนต์ (Bike) เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี พบว่ากรณีที่โครงข่ายมีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารางเบาและรถจักรยาน (With project) ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางรวมมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะเวลา 30 ปี มีความเปลี่ยนแปลงในปริมาณการเดินทางและเส้นทางการเดินทาง โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 0 ถึง ปีที่ 30 ปริมาณการเดินทางมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนในการเพิ่มประชากรหรือการเพิ่มความต้องการในการเดินทางจากนั้น สำหรับเปรียบเทียบความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีอัตราผลตอบแทนที่เฉลี่ย (Discount Rate) ทุกปี 7% และมีมูลค่าของเวลาที่สูญเสียประมาณ 100 บาทต่อชั่วโมง โดยการคำนวณ NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return) และ B/C (Benefit-Cost Ratio) โดยมูลค่าการก่อสร้างสามารถคำนวณได้จากค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทางสำหรับรถไฟฟ้ารางเบา 5920 ล้านบาท และเส้นทางเลนรถจักรยาน 720 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายการก่อสร้างทั้งหมด เท่ากับ 5992 ล้านบาท ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตลอด 30 ปี คือ ผลรรวมของมูลค่าการเดินทางที่ลดซึ่งแปลงอยู่ในรูปมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 184,682.27 บาท โดยการคำนวณอัตราส่วนระหว่างผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายพบว่ามีค่าน้อยกว่า 1 รวมทั้ง IRR (Internal Rate of Return) ที่มีค่าน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่ยอมรับในการลงทุนหรือโครงการใดๆ (Minimum Acceptable Rate of Return, MARR) ซึ่งแสดงถึงความไม่คุ้มค่าในการดำเนินการโครงการนี้ เนื่องจากยังคงมีการเลือกใช้รถยนต์เป็นส่วนใหญ่ ในทางกลับกันมีการเลือกใช้รถไฟฟ้ารางเบาน้อยส่งผลให้ไม่สามารถลดเวลาการเดินทางได้เท่าที่ควร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลต่างๆ เช่น ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ยานพาหนะและค่าใช้จ่าย เพื่อปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ภาคผนวก

Input data for Shortest Path Flank Wolfe Algorithm for User Equilibrium

O-D Demand จัดเรียงข้อมูลด้วย OD Rearrange Format Python Coding

| O | D | Demand |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 76.85248 |
| 1 | 3 | 78.91817 |
| 1 | 4 | 373.2465 |
| 1 | 5 | 144.6244 |
| 1 | 6 | 300 |
| 1 | 7 | 500 |
| 1 | 8 | 800 |
| 1 | 9 | 329.6302 |
| 1 | 10 | 1113.225 |
| 1 | 11 | 0.066668 |
| . | . | . |
| . | . | . |
| 24 | 18 | 0 |
| 24 | 19 | 99.0529 |
| 24 | 20 | 400 |
| 24 | 21 | 500 |
| 24 | 22 | 1092.711 |
| 24 | 23 | 565.9183 |
| 24 | 24 | 0 |

Network Data

| link_num |  | a_node |  | b_node |  | time |  | fftt |  | al |  | beta |  | cap |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 0.15 |  | 4 |  | 25900.2 |  |
| 2 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 0.15 |  | 4 |  | 23403.47 |  |
| 3 |  | 2 |  | 1 |  | 6 |  | 6 |  | 0.15 |  | 4 |  | 25900.2 |  |
| 4 |  | 2 |  | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 0.15 |  | 4 |  | 4958.181 |  |
| 5 |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 0.15 |  | 4 |  | 23403.47 |  |
| . |  | . |  | . |  | . |  | . |  | . |  | . |  | . |  |
| . |  | . |  | . |  | . |  | . |  | . |  | . |  | . |  |
| . |  | . |  | . |  | . |  | . |  | . |  | . |  | . |  |
| 72 | 23 |  | 22 |  | 4 |  | 4 |  | 0.15 |  | 4 |  | 5000 |  |
| 73 | 23 |  | 24 |  | 2 |  | 2 |  | 0.15 |  | 4 |  | 5078.508 |  |
| 74 | 24 |  | 13 |  | 4 |  | 4 |  | 0.15 |  | 4 |  | 5091.256 |  |
| 75 | 24 |  | 21 |  | 3 |  | 3 |  | 0.15 |  | 4 |  | 4885.358 |  |
| 76 | 24 |  | 23 |  | 2 |  | 2 |  | 0.15 |  | 4 |  | 5078.508 |  |